TÍTULO PROYECTO: Diseño de indicador de eficiencia proyectada en paneles solares.

INTEGRANTES:

Juan Andres Sanchez Osorio

Cristian Perez Arango

1. 	ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO (Experto del Negocio)

1.1  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

-    	El proyecto Ecovilla – Smart Energy Center que surge de la necesidad de garantizar la sostenibilidad energética, ambiental y alimentaria de las ciudades se centra en desarrollar soluciones integrales a estos problemas. Más información sobre el proyecto  HYPERLINK "https://investigacion.upb.edu.co/es/projects/ecovilla-smart-energy-center-sec-construcci%C3%B3n-de-la-ecovilla-en-e"aquí.

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

-    	El Laboratorio Nacional de Comunidades Energéticas (LNCE) se constituye como un espacio de innovación, análisis y transferencia de conocimiento para el impulso de soluciones energéticas sostenibles en Colombia. En el marco del desarrollo de la plataforma de monitoreo, este informe tiene como propósito describir la analítica de datos que soporta la visualización y toma de decisiones en comunidades energéticas, definiendo la bodega de datos, el ecosistema de información, los indicadores y los dashboards.

En este proyecto se busca proporcionar el indicador de eficiencia proyectada en energía solar para el LNCE, el cual tiene como objetivo estimar el rendimiento esperado bajo condiciones futuras del recurso, en nuestro caso, paneles solares.

Contamos con datos de la producción de energía de los paneles Fronius instalados en el parqueadero y en el bloque 11 de la UPB, junto con los datos del sensor instalado en la torre de parqueaderos. Asumimos que son iguales la temperatura ambiente y la radiación solar en todo el campus.

A partir del entendimiento del negocio nos surgieron las siguientes dudas las cuales decidimos agregar al documento para registrar nuestro proceso de pensamiento en la aproximación al problema:

SECCIÓN PREGUNTAS

- CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DEL PANEL FRONIUS Y DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS AL MOMENTO DEL DESPLIEGUE (EN LAS COMUNIDADES A EVALUAR)?

- R./ Se tomarán las medidas meteorológicas de un periodo de tiempo en la comunidad y así evaluar su viabilidad con el modelo.

- (MISMA PREGUNTA DE ANDRÉS) PORQUE HAY VALORES TAN BAJOS O TAN IRREGULARES EN EL ENPHASE SOLAR BLOQUE 10?

- R./ Los valores son acumulativos en el día, por tanto, las últimas medidas corresponden a la cantidad de energía producida. Además, las medidas son aparentemente irregulares porque son medidas provenientes de diferentes sensores de la planta

- UNA VEZ DEFINIDAS LAS VARIABLES, QUE REGLAS DE CALIDAD DEBEN MANEJAR?

- R./ Deben ser definidas por nosotros, después de investigar brevemente por nuestra cuenta el funcionamiento de los paneles, y los rangos típicos de variables meteorológicas en Medellín.

- ¿COMO SE PIENSA DESPLEGAR EL MODELO EN LA NUBE O EN LOCAL? ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE USARÁ? (PARA ESTIMAR EL USO DE RECURSOS).

- ¿QUÉ PORCENTAJE DE ACIERTO DEBERÍAMOS ESPERAR EN EL MODELO PARA QUE SEA ÓPTIMO?

- (PREGUNTA PARA LA PROFE ANA) QUE MAS MODELOS PODRÍAMOS ENTRENAR?

- R./ Con una regresión lineal deberíamos estar bien debido a la simplicidad del modelo y la alta correlación con la variable objetivo (en caso de que encontremos que la variabilidad en los datos es explicada mayormente por la radiación solar y la temperatura ambiente). Si hay muchas variables con alta correlación con la variable objetivo se usarán modelos más pesados.

1.3  OBJETIVOS DE LA MINERÍA

-    	Desarrollar un modelo predictivo tipo regresión con al menos 7 métodos de machine learning para predecir la cantidad de energía que produce un panel solar en un periodo de tiempo bajo unas condiciones meteorológicas dadas y escoger el modelo con mejor desempeño.

1.4  DISEÑO DE SOLUCIÓN

| Problema | Tipo de Minería | Tipo de aprendizaje | Requerimiento datos | Métodos | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predecir la energía producida por un panel solar. | Predictiva | Supervisado | * Energía producida * Condiciones meteorológicas. * Histórico de datos. * Correlación entre la variable objetivo y las predictoras. | *Regresión Lineal. *Support Vector Regression. *Redes Neuronales *XGBOOST *Random Forest Regression * KNN de regresión *Árbol de regresión. | * RMSE. * R^2. * MAE. * MAPE |

- Evaluación esperada:

- MAPE <= 5%

- R^2 >= 0.8

1.5  RECURSOS PARA CREACIÓN DEL MODELO Y PARA DESPLIEGUE

- El modelo será entrenado exclusivamente con la máquina virtual con la capacidad que dispone Google Colab. Para el despliegue suponemos que se hará en la nube.

2. 	ENTENDIMIENTO DE LOS DATOS (Datos específicos del problema) (Experto TI)

2.1  CICLO DE LOS DATOS:

- Los datos se generan a partir de los sensores instalados en la estación meteorológica y de los paneles solares Fronius instalados en la universidad. Hay una planta en el estacionamiento y otra en la azotea del bloque 11. Se controla esta información y se centraliza desde la ecovilla. Según el sensor, se toma una medida cada un minuto o cada un minuto y medio.

2.2  DICCIONARIO DE DATOS

| Variable | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| paneltemperature | Temperatura del panel (°C) | Numérico |
| ambienttemperature | Temperatura ambiente (°C) | Numérico |
| solarirradiation | Irradiación solar (W/m²) | Numérico |
| energyproducedtoday | Energía producida diaria (Wh) | Numérico |
| Indoor Temperature | ID del Inversor (Panel) | Categórico |
| Outdoor Temperature | Temperatura exterior (°C) | Numérico |
| Feels Like | Sensación térmica exterior (°C) | Numérico |
| Dew point | Punto de rocío | Numérico |
| Wind Speed | Velocidad del viento (m/s) | Numérico |
| Wind Gust | Rafaga de viento (m/s) | Numérico |
| Max Daily Gust | Ráfaga diaria máxima (m/s) | Numérico |
| Wind Direction | Dirección del viento (A°) | Numérico |
| Rain Rate | Tasa de lluvia (mm/h) | Numérico |
| Daily Rain | Lluvia diaria (mm) | Numérico |
| Weekly Rain | Lluvia semanal (mm) | Numérico |
| Monthly Rain | Lluvia mensual (mm) | Numérico |
| Yearly Rain | Lluvia anual (mm) | Numérico |
| Relative Pressure | Presión relativa (mmHg) | Numérico |
| Humidity | Humedad relativa (%) | Numérico |
| Ultra-violet Radiation index | Índice de radiación ultravioleta (Adimensional) | Numérico |
| Indoor Humidity | Humedad interior (%) | Numérico |
| Avg Wind Direction | Dirección promedio del viento en 10 minutos (A°) | Numérico |
| Absolute pressure | Presión absoluta (mmHg) | Numérico |
| Solar Radiation | Radiacion Solar (W/m^2) | Numérico |

2.3  REGLAS DE CALIDAD DESDE EL NEGOCIO

| Variable | Regla calidad (valores válidos) |
| --- | --- |
| paneltemperature | -45 - 25 |
| ambienttemperature | 7-34 |
| solarirradiation | 0-1000 |
| energyproducedtoday | 0-15000 (Definir con el equipo) |

3. 	PREPARACIÓN DE DATOS

3.1  INTEGRACIÓN

- Recibimos datos tomados entre el 11 de julio y el 10 de agosto de 2025 tanto de los inversores como de los sensores. Cada registro corresponde a una medida tomada en un lapso de tiempo: 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, etc.

- Siendo nuestra variable objetivo la energía producida en el día por un inversor, los datos que podemos utilizar se reducen demasiado puesto que el inversor genera registros cada 30 segundos y solo podremos contar con un registro por día. Es importante anotar que hay dos tipos de inversores (y pueden existir más), de 45kw y 52kw, por tanto, como cada inversor genera una cantidad de energía distinta todos los días contamos con dos registros (uno por cada tipo de inversor). Hecha esta anotación y viendo que el dataset final consta de 58 registros, realmente tenemos datos de 29 días distintos (demasiado reducido).

- Para las variables predictoras contamos con datos meteorológicos del sensor Fronius y de la estación meteorológica. Como solo podemos reducir los registros a un día para cada variable lo que hicimos fue tomar el máximo y el mínimo de cada una, por cada dia. Los datasets finales fueron de 22 registros del sensor Fronius y 31 datos de la estación meteorológica.

3.2  SELECCIÓN DE VARIABLES

- Puesto que tenemos solo 22 registros del sensor Fronius, optamos por descartar este dataset, de esta forma sacrificando 3 variables:

| paneltemperature | Temperatura del panel (°C) |
| --- | --- |
| ambienttemperature | Temperatura ambiente (°C) |
| solarirradiation | Irradiación solar (W/m²) |

- También decidimos descartar las variables relacionadas a fechas y estampas de tiempo.

- Comenzamos el ejercicio de análisis de los datos con 41 variables predictoras y 1 variable objetivo.

3.3  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

- Encontramos variables con distribuciones relativamente uniformes, sin tendencias extrañas o patrones muy distintos a los que se esperaría en la meteorología de la ciudad.

3.4  LIMPIEZA DE ATÍPICOS

- En ciertas variables si vimos datos que podían llegar a ser marcados como atípicos, pero que cuando entramos a analizarlos correctamente son normales en la naturaleza del negocio. Ejemplo, un día en el que la temperatura máxima fue de 25°C y en promedio ha sido de 30°C.

3.5  LIMPIEZA DE NULOS

- Afortunadamente en ninguna variable tenemos datos nulos, pero si tenemos variables con datos constantes iguales a 0. Analizando estas variables vemos que no corresponden a medidas de temperatura sino medidas de velocidad del viento en un momento especifico, etc. Por tanto, optamos por dejar estas variables.

3.6  ANÁLISIS DE CORRELACIONES PARA REDUNDANCIA

- Como tenemos tantas variables, hacer el análisis de correlaciones para redundancia es un tanto complejo. Pese a que generamos la matriz y analizamos visualmente estas correlaciones determinamos que la acción más apropiada es saltarnos este paso e ir directamente a la Ingeniería de características.

3.7  ANÁLISIS DE CORRELACIONES PARA IRRELEVANCIA (PREDICCIONES)

- Realizamos un ranking de correlaciones de Spearman para directamente revisar correlaciones no lineales. Una vez hecho este análisis eliminamos las variables con una correlación absoluta con la variable objetivo < 0.1. Estas fueron las variables eliminadas:

- El dataset final tiene 27 variables predictoras y 1 variable objetivo.

| Wind Speed_min | Velocidad del viento (m/s) minima del dia |
| --- | --- |
| Wind Gust_min | Rafaga de viento (m/s) mínima del dia |
| Max Daily Gust_min | Ráfaga diaria máxima (m/s) (valor minimo encontrado en el dia) |
| Rain Rate_min | Tasa de lluvia (mm/h) minima del dia |
| Daily Rain_min | Lluvia diaria (mm) minima del dia |
| Monthly Rain | Lluvia mensual (mm) |
| Relative Pressure | Presión relativa (mmHg) |
| Humidity_max | Humedad relativa (%) maxima del dia |
| Ultra-violet Radiation index_min | Índice de radiación ultravioleta (Adimensional) minima del dia |
| Avg Wind Direction_max | Dirección promedio del viento en 10 minutos (A°) máxima del dia |
| Absolute pressure | Presión absoluta (mmHg) |
| Solar Radiation_min | Radiacion Solar (W/m^2) mínima del dia |

3.8  BALANCEO (CLASIFICACIÓN)

- Nuestro objetivo no es un modelo de clasificación, por tanto, no hacemos balanceo.

3.9  INGENIERÍA DE CARACTERÍSTICAS

3.9.1   	CREACIÓN DE NUEVAS VARIABLES

- En la fase de integración de los datos vimos que sería necesario incluir una nueva variable “Capacidad del inversor” (capacity), que tiene dos clases: 45kw y 52kw.

3.9.2   	REDUCCIÓN DE DIMENSIÓN (OPCIONAL EN PREDICCIONES)

- Para los modelos que funcionan de forma óptima en bajas dimensionalidades, decidimos realizar PCA con 3 componentes.

3.9.3   	TRANSFORMACIONES

- Igual que con PCA, algunos modelos funcionan mejor con datos normalizados, así que dejamos una copia de los datos normalizados para ser usados más adelante.

4. 	MODELAMIENTO, EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN

4.1  CONFIGURACIÓN MÉTODOS DE MACHINE LEARNING

- Los modelos escogidos necesitaban preprocesamientos en los datos diferentes para cada uno, de la siguiente forma:

| Modelo | PCA | Normalización |
| --- | --- | --- |
| Stacking | No | Si |
| KNN de regresión | Si | Si |
| Árbol de regresión | Si | No |
| Support Vector Regression | No | Si |
| Redes Neuronales | No | Si |
| XGBOOST | No | No |
| Random Forest Regression | No | Si |

4.2  ANALISIS DE MEDIDAS DE CALIDAD

- Como la variable objetivo tiene valores tan cercanos a 0, observamos que el MAPE no es una buena medida puesto que el error porcentual podría incrementarse mucho dada la escala de los datos. Esto lo analizamos más a fondo y determinamos que estos valores extremos en la variable objetivo se pueden deber a días muy lluviosos, o días en los que el inversor estaría en mantenimiento, etc.

- Decidimos evaluar los modelos usando MAE en lugar de MAPE. La siguiente tabla muestra valores medios para mape, mae y tiempo de entrenamiento.

| Modelo | MAPE (test) | MAE (test) | Tiempo entrenamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Stacking | 375 | 24069 | 5.244s |
| KNN de regresión | 607 | 18095 | 0.003s |
| Árbol de regresión | 150 | 72005 | 0.002s |
| Support Vector Regression | 197 | 62320 | 0.002s |
| Redes Neuronales | 384 | 13010 | 0.368s |
| XGBOOST | 586 | 14261 | 0.126s |
| Random Forest Regression | 632 | 13379 | 0.467s |

4.3  SELECCIÓN DEL MEJOR MODELO

Cuando implementamos una solución para el problema inicialmente, omitimos realizar validación cruzada. Solo usamos una división 70-30 y el rendimiento de los modelos era bastante superior. Para llevar a despliegue, decidimos traer de ese antiguo notebook el modelo que presentó el mejor rendimiento, en este caso, es el random forest regressor. Estas son las medidas de calidad que obtuvimos para el mismo:

| Modelo | MAPE | MAE | R^2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Random Forest Regressor | 0.11 | 6889.75 | 0.94 |

5. 	DESPLIEGUE

5.1  PREDICCIÓN DE DATOS FUTUROS:

- Almacenamos el modelo en un .pkl que podrá ser utilizado en producción con un servicio web, utilizamos un pipeline de preprocesamiento básico y desplegamos el modelo para ser probado en streamlit.

5.2  MONITOREO

- Se revisaran los resultados del modelo inicialmente cada 2 semanas y si vemos un buen performance en general, haremos el monitoreo cada mes.

5.3  CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO/RE-ENTRENAMIENTO

- Se realizara un re-entrenamiento cada mes puesto que contamos con muy pocos datos. Cuando el modelo alcance un performance lo suficientemente bueno lo extenderemos a un plazo de 3 meses de re-entrenamiento.